Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2:	19“ Spleissboxen

Seite 3:	Verbindungskabel duplex

Seite 4:	LWL - Dosen

Anmerkung zu nachfolgenden Angaben: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Titel 1 – HELUCOM CONNECTING SYSTEMS®

1.001	LWL – Spleissbox 19“ komplett bestückt

- 2 bis 24 Anschlüsse, multimode und/ oder singlemode

- geeignet für vorkonfektionierte Glasfaserbündeladerkabel bis 24 Fasern

- 19“ Technik mit 1 HE

- Zweiteiliges Metallgehäuse (die Grundeinheit trägt die gesamte Kabelablageeinheit)

- Für Montage oder Servicearbeiten komplett ausziehbar

- Bestückung mit Kupplungen wie Typen ST, SC, Scduplex, FC, E2000, DIN, MT-RJ, LC, SC-APC, FC-APC, E2000-APC

- Anschlußspec. gemäß entsprechend verwendeter Steckertype

- Spleisskamm, Spleissschutz, Spleisskassette

- Pigtails (wahlweise 50/62,5/9//125) bereits eingelegt

- Maße: B/H/T: 19“/1HE/290-350mm

- PG16 - Verschraubung

- Kabeldurchmesser: 6 – 17mm

- Durchmesser Aufteilelement: 22mm

- Zulässiger Temperaturbereich: -20 bis +70°C

Fabrikat:		HELUKABEL®

Typ:			HELUCOM CONNECTING SYSTEMS®

# Spleissbox ausziehbar 19“ grau komplett bestückt

Bestellnummer:

Titel 2 – HELUCOM CONNECTING SYSTEMS®

1.002	LWL Verbindungskabel duplex

    - 1/2 Festader(n); beidseitig mit FO-Steckern versehen (inkl. Messprotokoll)

    - Aderkennung durch farbigen Knickschutz

    - halogenfreier, flammwidriger und bedruckter Außenmantel (FRNC),

    - Farben: orange MM G50; grau MM G62,5; gelb SM

    - Zugentlastungselemente aus Aramidfasern (Kevlar)

    - Stecker, Anschlusstype (gemäß Norm): ST (IEC 60874-10), SC, SC Duplex, SC/APC (IEC 60874-14), FC, FC/APC (IEC 60874-7), E2000, E2000/APC (CECC 86275-801 (APC 802)), DIN, DIN/APC (IEC 60874-6), Klasse II, MT-RJ, LC

    - Einfügedämpfung gemessen nach IEC 61300-3-4:

< 0,3/0,4 dB [SM/MM] (ST, SC, SC Duplex, FC, DIN)

< 0,4/0,5 dB [SM/MM] (E2000, MT-RJ)

.	< 0,1/0,2 dB [SM/MM] (LC)

< 0,3 dB [SM] (SC/8APC, FC/8APC, E2000/8APC, DIN/8APC)

    - Rückflussdämpfung (bei 1300nm) gemessen nach 61300-3-6:

> 20 dB (ST, SC, SC Duplex, FC, DIN, E2000)

> 40 dB (MT-RJ, LC)

> 60 dB [SM] (SC/8APC, FC/8APC, E2000/8APC)

    - Kabelabmessungen: 2,7 mm/Ader bzw. 1,9mm/ Ader für LC

    - Min. erforderliche Zugkraft am Stecker/Kabelübergang: 100 N

    - Min. Biegeradius: 30 mm

Faserspezifikation entsprechend Faserdaten

Fabrikat:		HELUKABEL®

Typ:			HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®

Verbindungskabel I-VH 2x1

Länge:		2.....99m

Bestellnummer:

Titel 3 – HELUCOM CONNECTING SYSTEMS®

1.003	LWL – Dosen Unterputz

    - Bodenplatte mit Wickelraum für Ader- bzw. Faserüberlängen

    - LWL-Kupplungen in einem Wechseleinsatz mit schräg nach unten geneigten Anschlüssen

    - Zuführung des LWL-Kabels erfolgt durch die Bodenplatte und kann dort abgefangen werden

    - schraub- und rastbare Frontabdeckung mit einem integrierten Beschriftungsfeld

    - bis max. 4 Kupplungen

    - Kabeldurchmesser: 5...7 mm

    - Farbe: RAL 1013

Fabrikat:		HELUKABEL®

Typ:			HELUCOM CONNECTING SYSTEMS®

LWL – Dosen UP

Ausstattung:	1-fach, 2-fach oder 4-fach

Bestellnummer: