Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2:	HELUKAT CONNECTING SYSTSM® Keystone Kat. 6EA

Seite 3:	HELUKAT CONNECTING SYSTSM® Keystone Kat.6/ Klasse E

Anmerkung zu nachfolgenden Angaben: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Titel 1 – HELUKAT CONNECTING SYSTSM® Keystone Kat. 6EA

1.001	1.001 RJ45-Anschlussmodul Cat.6A /Class EA

- vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß

- Cat.6A Komponentenzertifizierung gemäß ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 und IEC 60607-7-51

- Beschaltung ohne Spezialwerkzeug möglich

- Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an

- Kompakter Kabelvorsortierer für AWG24/1 - AWG22/1 und AWG 26/7 - 24/7

- Paar-Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes

- PoE und PoE Plus gemäß IEEE802.3af/at

- geeignet für alle Verteilerpanel und Tragringe mit Keystone-Ausbruch

- Zugentlastung mittels beiliegendem Kabelbinder

- mit Staubschutzkappe

Geltende Normen: 	ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51

EMV:	EN 50082-1; EN 55022

Lebensdauer:	> 750 Steckzyklen

Kabeldurchmesser	max. 8,0mm

Kontaktbeschichtung: 	50μ“ vergoldet

Kontaktwiderstand: 	< 20 mΩ

Strombelastbarkeit: 	1.5A @ 20°C

Temperaturbereich:	-40°C bis +66°C

Fabrikat:		HELUKABEL®

Typ:			HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®

Artikelnummer:         802377

Titel 2 – HELUKAT CONNECTING SYSTSM® Keystone Kat. 6

1.002               1.002 RJ45-Anschlussmodul Cat.6 bis 250MHz

- vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß

- Cat.6 bis 250 MHz

- Beschaltung ohne Spezialwerkzeug möglich

- Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an

- Kompakter Kabelvorsortierer für AWG24/1 - AWG22/1 und AWG 26/7 - 24/7

- Paar-Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes

- geeignet für alle Verteilerpanel und Tragringe mit Keystone-Ausbruch

- Zugentlastung mittels beiliegendem Kabelbinder

- mit Staubschutzkappe

Geltende Normen:  IEC 60603-7, IEEE 802.3bt 4PPOE-zertifiziert

EMV:	EN 50082-1; EN 55022

Lebensdauer:	> 750 Steckzyklen

Kabeldurchmesser	max. 8,0mm

Kontaktbeschichtung: 	50μ“ vergoldet

Kontaktwiderstand: 	< 20 mΩ

Strombelastbarkeit: 	1.5A @ 20°C

Temperaturbereich:	-40°C bis +66°C

Fabrikat:		HELUKABEL®

Typ:			HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®

Artikelnummer:         802916