Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2:	HELUKAT155 ungeschirmt

Seite 3:	HELUKAT300 ungeschirmt

Seite 4:	HELUKAT300 ungeschirmt

# Seite 5:	HELUKAT600 ungeschirmt

# Seite 5:	HELUKAT300 ungeschirmt, außen

Anmerkung zu nachfolgenden Angaben: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Titel 1 – HELUKAT® 155 ungeschirmt

1.001	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 155 MHz U/UTP

- Aufbau 4x2xAWG 24/1 Cu-Draht blank

- Außenmantel aus PVC nach IEC 60332-1

- Mantelfarbe grau

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 4,9mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
+-20 Ohm bei 101-155 Mhz

- Schleifenwiderstand 190 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 6,3/ 16,5/ 21,3/ 26,8 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 155 MHz)

- NEXT nom.: 50,3/ 38,4/ 35,3/ 33,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 155 MHz)

- Brandlast 0,40 MJ/m (PVC)

80053:

Deutlich besser als die Kategorie 5 nach EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A
CPR Eca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 155 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC

Bestellnummer: 	80053

Titel 2 – HELUKAT® 300 ungeschirmt

1.002	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 300 MHz U/UTP

- Aufbau 4x2xAWG 24/1 Cu-Draht blank

- Außenmantel aus PVC nach IEC 60332-1

- Mantelfarbe grau ähnl. RAL 7035

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 6,3mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
+-20 Ohm bei 101-300 Mhz

- Schleifenwiderstand 190 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 14,3/ 18,2/ 26,0/ 32,5 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300 MHz)

- NEXT nom.: 72,0/ 65,0/ 63,0/ 57,0/ 55,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300 MHz)

- Brandlast 0,68 MJ/m (PVC)

802172:

Deutlich besser als die Kategorie 6 nach EN 50288-6-1, Gem. EIA/TIA 568-B-2-1,IEC 61156-5, IEC61034, UL 444 CMX CPR Eca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC

Bestellnummer: 	802172

Titel 3 – HELUKAT® 300 ungeschirmt

1.003	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 300 MHz U/UTP

- Aufbau 4x2xAWG 24/1 Cu-Draht blank

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-1

- Mantelfarbe grün ähnl. RAL 6018

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 6,8mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
+-20 Ohm bei 101-300 Mhz

- Schleifenwiderstand 190 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 14,3/ 18,2/ 26,0/ 32,5 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300 MHz)

- NEXT nom.: 72,0/ 65,0/ 63,0/ 57,0/ 55,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300 MHz)

- Brandlast 0,125 MJ/m (FRNC)

804766:

Deutlich besser als die Kategorie 6 nach EN 50288-6-1, Gem. EIA/TIA 568-B-2-1,IEC 61156-5, IEC61034, CPR Eca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC

Bestellnummer: 	804766

Titel 4 – HELUKAT® 600 ungeschirmt

1.004	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 600 MHz U/UTP

- Aufbau 4x2xAWG 23/1 Cu-Draht blank

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-1

- Mantelfarbe grau ähnl. RAL 7035

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 6,5mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
+-20 Ohm bei 101-600 Mhz

- Schleifenwiderstand 150 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,5/ 14,3/ 18,0/ 25,3/ 31,8/ 39,8/ 44,1 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 500/ 600 MHz)

- NEXT nom.: 72,0/ 65,0/ 63,0/ 57,0/ 55,0/ 53,0/ 49,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 500/ 600 MHz)

- Brandlast 0,135 MJ/m (FRNC)

805179:

Deutlich besser als die Kategorie 6a nach EN 50288-6-1, Gem. ISO/IEC 11801, 
Gem. EIA/TIA 568-B-2-1,IEC 61156-5, IEC 61034, EN50267-2-3 CMX 444 CPR Eca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 600 U/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC

Bestellnummer: 	805179

Titel 2 – HELUKAT® 300 ungeschirmt, außen

1.002	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 300 MHz U/UTP

- Aufbau 4x2xAWG 24/1 Cu-Draht blank

- Außenmantel aus PE nach IEC 60332-1

- Mantelfarbe schwarz ähnl. RAL 9005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 6,4mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
+-20 Ohm bei 101-300 Mhz

- Schleifenwiderstand 190 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 14,3/ 18,2/ 26,0/ 32,5 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300 MHz)

- NEXT nom.: 72,0/ 65,0/ 63,0/ 57,0/ 55,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300 MHz)

- Brandlast 0,30 MJ/m (PE)

805683:

Deutlich besser als die Kategorie 6 nach EN 50288-6-1, Gem. EIA/TIA 568-B-2-1,IEC 61156-5, IEC 60754-2

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKATA® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PE

Bestellnummer: 	805683